通用版：LCD 紫外光场均匀性标定完整 Python 代码适配所有全局快门 12bit RAW 工业相机，不绑定具体型号，支持自定义分区行列数、系数限幅，包含暗场校正、ROI 裁切、60 分区计算、3D 可视化、结果存档全流程。前置依赖安装bash运行pip install numpy opencv-python pillow matplotlib

完整可运行源码python运行import numpy as np

import cv2

from PIL import Image

import os

import matplotlib.pyplot as plt

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

# 解决中文显示问题

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

def read_12bit_tiff(file_path: str) -> np.ndarray:

"""

读取12bit无压缩TIFF原始灰度图，返回float32数组

:param file_path: 图片文件路径

:return: 二维灰度数组（值域0~4095）

"""

if not os.path.exists(file_path):

raise FileNotFoundError(f"文件不存在：{file_path}")

img = Image.open(file_path)

return np.array(img, dtype=np.float32)

def dark_correct(light_img: np.ndarray, dark_img: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""

暗场校正：亮场减暗场，消除传感器底噪与固定杂反射

:param light_img: 亮场原始图

:param dark_img: 暗场原始图

:return: 校正后有效灰度图

"""

corrected = light_img - dark_img

corrected[corrected < 0] = 0  # 剔除负向噪声

return corrected

def select_roi(raw_image: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""

手动框选有效发光区域（回车确认，ESC取消）

:param raw_image: 校正后灰度图

:return: 裁切后的ROI区域

"""

# 归一化显示，避免12bit图预览全黑

display_img = cv2.normalize(raw_image, None, 0, 65535, cv2.NORM_MINMAX, dtype=cv2.CV_16U)

roi = cv2.selectROI("框选有效发光区域（回车确认，ESC取消）", display_img, showCrosshair=True)

cv2.destroyAllWindows()

x, y, w, h = roi

if w == 0 or h == 0:

raise ValueError("未框选有效区域")

return raw_image[y:y+h, x:x+w]

def calc_block_ki(

roi_img: np.ndarray,

row_num: int = 5,

col_num: int = 12,

ki_min: float = 0.6,

ki_max: float = 1.5

) -> tuple[list[float], list[float]]:

"""

划分网格分区，计算每个分区的平均灰度与补偿系数Ki

:param roi_img: 裁切后的有效区域图像

:param row_num: 分区行数

:param col_num: 分区列数

:param ki_min: Ki系数下限

:param ki_max: Ki系数上限

:return: (Ki系数列表, 分区平均灰度列表)，行优先顺序

"""

h, w = roi_img.shape

block_w = w // col_num

block_h = h // row_num

block_avg_list = []

# 逐行逐列遍历分区

for r in range(row_num):

for c in range(col_num):

x1 = c * block_w

y1 = r * block_h

x2 = x1 + block_w

y2 = y1 + block_h

block = roi_img[y1:y2, x1:x2]

block_avg_list.append(float(np.mean(block)))

# 全场基准平均灰度

global_avg = float(np.mean(block_avg_list))

ki_list = []

for avg_val in block_avg_list:

if avg_val < 1e-6:

ki = 1.0

else:

ki = global_avg / avg_val

# 硬限幅，防止硬件异常导致极端补偿

ki = float(np.clip(ki, ki_min, ki_max))

ki_list.append(round(ki, 4))

return ki_list, block_avg_list

def plot_roi_3d_surface(roi_img: np.ndarray, downsample: int = 8):

"""

绘制ROI区域灰度3D曲面图，直观展示整体光场分布

:param roi_img: 校正后的ROI灰度图

:param downsample: 降采样系数，避免像素过多卡顿

"""

img_ds = roi_img[::downsample, ::downsample]

h, w = img_ds.shape

x = np.arange(w)

y = np.arange(h)

X, Y = np.meshgrid(x, y)

Z = img_ds

fig = plt.figure(figsize=(10, 7))

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='jet', edgecolor='none', alpha=0.85)

ax.set_xlabel('横向像素')

ax.set_ylabel('纵向像素')

ax.set_zlabel('灰度值（12bit）')

ax.set_title('屏幕光场灰度3D分布')

fig.colorbar(surf, shrink=0.5, aspect=10, label='灰度值')

ax.view_init(elev=30, azim=-45)

plt.tight_layout()

plt.show()

def plot_block_3d(

value_list: list[float],

row_num: int = 5,

col_num: int = 12,

title: str = "分区数值分布",

zlabel: str = "数值"

):

"""

绘制分区3D柱状图，展示各分区灰度或Ki系数差异

"""

value_matrix = np.array(value_list).reshape(row_num, col_num)

x = np.arange(col_num)

y = np.arange(row_num)

X, Y = np.meshgrid(x, y)

Z_base = np.zeros_like(value_matrix)

dx, dy = 0.8, 0.8

fig = plt.figure(figsize=(12, 7))

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

ax.bar3d(

X.ravel(), Y.ravel(), Z_base.ravel(),

dx, dy, value_matrix.ravel(),

cmap='jet', alpha=0.8

)

ax.set_xlabel('列号')

ax.set_ylabel('行号')

ax.set_zlabel(zlabel)

ax.set_title(title)

ax.set_xticks(np.arange(col_num) + dx/2)

ax.set_xticklabels([f'{i+1}' for i in range(col_num)])

ax.set_yticks(np.arange(row_num) + dy/2)

ax.set_yticklabels([f'{i+1}' for i in range(row_num)])

ax.view_init(elev=30, azim=-50)

plt.tight_layout()

plt.show()

if __name__ == "__main__":

# ====================== 配置参数区（按需修改） ======================

# 图片文件路径

DARK_IMG_PATH = "dark_12bit.tif"   # 暗场图路径

LIGHT_IMG_PATH = "light_12bit.tif" # 亮场图路径

# 分区规格

ROW_COUNT = 5    # 分区行数

COL_COUNT = 12   # 分区列数

# Ki系数限幅

KI_LIMIT_MIN = 0.6

KI_LIMIT_MAX = 1.5

# 3D可视化开关

ENABLE_3D_PLOT = True

# ==================================================================

# 1. 读取原始图像

dark_raw = read_12bit_tiff(DARK_IMG_PATH)

light_raw = read_12bit_tiff(LIGHT_IMG_PATH)

# 2. 暗场校正

corrected_img = dark_correct(light_raw, dark_raw)

# 3. 框选有效发光区域

screen_roi = select_roi(corrected_img)

# 4. 计算分区平均灰度与补偿系数

ki_result, gray_avg_result = calc_block_ki(

roi_img=screen_roi,

row_num=ROW_COUNT,

col_num=COL_COUNT,

ki_min=KI_LIMIT_MIN,

ki_max=KI_LIMIT_MAX

)

# 5. 控制台输出结果

print("=" * 70)

print(f"【{ROW_COUNT}行×{COL_COUNT}列 分区补偿系数 Ki（行优先）】")

print("=" * 70)

for row_idx in range(ROW_COUNT):

start = row_idx * COL_COUNT

end = start + COL_COUNT

row_data = ki_result[start:end]

print(f"第{row_idx+1}行：{row_data}")

print("\n【一维完整数组（可直接写入设备/标签）】")

print(ki_result)

# 6. 保存结果到文件

with open("calibration_result.txt", "w", encoding="utf-8") as f:

f.write("分区补偿系数Ki（行优先）：\n")

f.write(str(ki_result))

f.write("\n\n分区平均灰度：\n")

f.write(str(gray_avg_result))

print("\n✅ 计算完成，结果已保存到 calibration_result.txt")

# 7. 3D可视化

if ENABLE_3D_PLOT:

plot_roi_3d_surface(screen_roi)

plot_block_3d(gray_avg_result, ROW_COUNT, COL_COUNT, "分区平均灰度分布", "平均灰度值")

plot_block_3d(ki_result, ROW_COUNT, COL_COUNT, "分区补偿系数Ki分布", "Ki系数")

使用步骤

准备图片

暗场图（关灯拍摄）命名为 dark_12bit.tif

亮场图（开灯全屏纯白拍摄）命名为 light_12bit.tif

两张图必须是12bit 无损 TIFF 格式，且拍摄时相机参数、光路完全一致

把两张图片和代码放在同一文件夹

运行脚本，弹出窗口后用鼠标框选屏幕有效发光区域，按回车确认

控制台输出分区系数，自动生成结果文件，同时弹出 3D 分布图表

关键注意事项

必须使用全局快门相机拍摄，卷帘快门产生的 PWM 横纹会导致计算结果完全失效

标定全程相机曝光、增益、光圈、偏振角度必须固定，不得中途改动

图片必须是原生 12bit RAW 灰度图，禁止使用 JPG/PNG 等压缩格式

若更换任何光学元件（镜头、滤光片、偏振片、匀光板），必须重新拍摄暗场 + 亮场图再计算

合格标准：3D 曲面平滑无周期性波浪、Ki 系数大多集中在 0.85~1.15 区间、无极端限值